技术说明

X2100 雷达板数据输出与发射信号说明

基于当前工程固件配置整理 | 2026-08-14

核心结论：当前固件默认通过 Type-C USB CDC 输出处理后的检测点、航迹、自车速度和预警结果；射频工作方式为 76.5 GHz 附近的线性 FMCW，2TX/4RX，配置采用 BPM-MIMO。射频前端送给 X2100 的底层数据是 4 路接收通道的差拍信号原始 ADC。

# 1. 板级对外输出

当前编译开关决定了默认输出路径和数据类型。正常工作时，Type-C 接口输出二进制 TLV 数据包；蓝色 USB-TTL 对应 UART3，主要承担命令、应答和 OTA 传输。

| 接口 | 当前配置 | 输出内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Type-C USB CDC | 启用 | 处理后的 TLV 二进制帧 | 默认的数据采集接口 |
| UART3 / USB-TTL | 115200, 8N1 | 命令、应答、OTA | 当前配置不从物理 UART3 发送默认数据帧 |
| CAN | 关闭 | 无默认输出 | USE_CAN_TRANS=0 |
| TF 卡 | 关闭 | 不自动保存 | CHEETAH_SAVE=0 |

## 1.1 默认 TLV 内容

| TLV类型 | 数据类别 | 主要字段 |
| --- | --- | --- |
| 21 | 检测点/点云 | 距离、方位角、径向速度、X/Y坐标、功率、SNR、运动状态等 |
| 22 | 目标航迹 | 航迹ID、位置、速度、航向、有效状态、目标尺寸等 |
| 23 | 自车速度 | 自车纵向速度估计，定点缩放100倍 |
| 24 | 预警结果 | BSD、LCA/LCW、DOW、RCW、FCW等状态 |

## 1.2 数据包帧结构

28 字节帧头
  Magic Word: 02 01 04 03 06 05 08 07
  version / totalPacketLen / platform / frameNumber / numTLVs
TLV 1: type + length + payload
TLV 2: type + length + payload
...

当 Flash 参数 outRawDataFlg=0 时，输出上述处理结果；设为1并重启后，可切换为原始 ADC TLV。但当前 USB 发送实现可能产生 partial send，因此连续原始 ADC 更适合保存到 TF 卡。

# 2. 射频发射信号配置

当前工程采用线性调频连续波（FMCW）Chirp，天线配置为单颗 MMIC、2 路发射、4 路接收，并启用 BPM-MIMO。本文只记录该配置，不展开 BPM-MIMO 的工作原理。

| 参数 | 当前值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 波形 | 线性 FMCW Chirp | 连续发射线性调频 Chirp |
| MIMO配置 | BPM-MIMO | 2TX × 4RX，形成8个虚拟通道 |
| 中心频率参数 | 76.5 GHz | 工程 wave_params.central_freq |
| 调频斜率 | 19.531 MHz/μs | 19.531 × 10¹² Hz/s |
| Chirp周期 | 26 μs | 单个 Chirp 的周期参数 |
| 每帧Chirp数 | 128 | 单子帧配置 |
| ADC采样率 | 26.665 MSps | 4路RX同步采样 |
| 每Chirp采样点 | 506 | 当前为 cheetah_128_512_config |
| 正常帧周期 | 50.328 ms | 约19.9帧/秒 |
| 原始数据保存周期 | 249.84 ms | 约4帧/秒，用于降低存储压力 |
| 虚拟阵元间距 | 0.5 λ | 8个虚拟阵元按工程顺序重排 |

# 3. 射频前端输出给 X2100 的数据

射频前端不会直接向 X2100 输出距离、速度、角度或目标点。前端首先将接收的毫米波回波与本振 Chirp 混频，得到低频差拍信号，经模拟滤波、增益处理和 ADC 采样后，再通过 CSI 数据通路送入 X2100。

毫米波回波 → 混频/去斜 → 差拍中频信号 → 滤波与增益 → ADC采样
             → 4路RX原始ADC → CSI → X2100内存

## 3.1 单帧原始 ADC 规模

| 项目 | 数值 | 计算/含义 |
| --- | --- | --- |
| 接收通道 | 4 RX | RX0～RX3 |
| 每Chirp采样点 | 506 | 每个RX各506点 |
| 每帧Chirp数 | 128 | 当前单子帧 |
| 样本存储宽度 | 16 bit | 其中高12位为有效ADC值 |
| Chirp头 | 32字节 | 位于每个Chirp数据之前 |
| 每Chirp字节数 | 4,080字节 | 32 + 506 × 4 × 2 |
| 每帧字节数 | 522,240字节 | 4,080 × 128 |

## 3.2 原始数据排列

Chirp 0: [32B Header] [Sample0: RX0 RX1 RX2 RX3] ... [Sample505: RX0 RX1 RX2 RX3]
Chirp 1: [32B Header] [Sample0: RX0 RX1 RX2 RX3] ... [Sample505: RX0 RX1 RX2 RX3]
...
Chirp 127: [32B Header] [506 × 4 个 uint16 ADC样本]

每个 ADC 样本使用 uint16 保存，固件按下式转换为以零为中心的幅值：

adc_value = (raw_uint16 >> 4) - 2048

# 4. X2100 后续处理及最终结果

X2100 对4路原始 ADC 进行距离、速度、角度和目标级处理，最终生成适合上位机或车辆系统使用的结果。

4路原始ADC
  → 去直流与加窗
  → 距离FFT
  → 多普勒FFT
  → MIMO解码与角度FFT
  → CFAR检测
  → 检测点（距离/速度/角度/功率）
  → 坐标转换与目标跟踪
  → TLV点云、航迹、自车速度和预警结果

# 5. 采数与 MATLAB 分析选择

| 分析目标 | 应采集的数据 | 推荐接口/介质 | MATLAB处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绘制目标位置、速度和轨迹 | 处理后TLV | Type-C USB CDC | 解析帧头和TLV，绘制X/Y散点与轨迹 |
| 验证车辆预警逻辑 | 航迹与预警TLV | Type-C USB CDC | 统计BSD/RCW等状态与目标关系 |
| 自行做距离/速度FFT | 原始ADC | TF卡 | 解析4RX × 506 × 128数据立方体 |
| 自行做角度估计 | 原始ADC + 校准参数 | TF卡 | MIMO解码、通道校准和角度FFT |

# 6. 当前源码开关与核对方法

USE_USB_UART   = 1
USE_USB_OUTPUT = 1
UART_ADC_SEND  = 0
SAVE_RAW_DATA  = 0
CHEETAH_SAVE   = 0
USE_CAN_TRANS  = 0

上述结论基于当前工程源码。若板中烧录的是其他版本，实际输出可能不同。上电日志中应重点核对 outRawDataFlg、Total ADC size per frame、USB serial partial send、TF卡挂载与保存提示。

# 参考源码位置

firmware/x2100/freertos/vendor/motor_cycle_demo/src/set_params.c

firmware/x2100/freertos/vendor/motor_cycle_demo/inc/radar_types.h

firmware/x2100/freertos/vendor/motor_cycle_demo/src/get_adc_from_dat_file.c

firmware/x2100/freertos/vendor/mmw_msg_pkt/mmw_msg_pkt.h

firmware/x2100/freertos/vendor/mmw_msg_pkt/mmw_msg_pkt.c

firmware/x2100/freertos/vendor/uart_trans/uart_trans.c

firmware/x2100/freertos/vendor/vendor.c