附件1

毫米波防撞雷达通信协议

1 范 围

本规范规定了毫米波雷达CAN口协议。

- 协议要求

在线加载模式期间，雷达组件可以通过 CAN 总线实现软件在线升级。

雷达组件能够将雷达探测范围内障碍物转化为目标点云并通过 CAN 总线传输至上位机。

CAN 总线采用标准帧传输，CAN 通讯协议见附件 1。

雷达组件中每个雷达模组能够计算本射频天线阵面坐标系下目标点云的方位和运动信息，包含方位角、径向速度、运动方向、距离、RCS 值，如图 5 所示，每个点云信息 CAN 报文格式如下：

| BYTE 字号 | 位号 | 数据类型 | 数据名称 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 7~0 | Unsigned | 点云回波强度 | 0~255 | 单位0.5dBsm |
| 1 | 7~0 | signed | 点云方位角高 | -45~45 | 单位 1°。顺时针方位角增加，以雷达正面朝向为0°。 |
| 2 | 7~0 | signed | 点云运动方向 | 0~180 | 单位 2°。以雷达正面朝向为90°，雷达左侧朝向为0°雷达右侧朝向为180°，雷达背向为270°。 |
| 3 | 7~0 | signed | 俯仰角 | -120~120 | 单位：0.1°（不涉及 填 FF） |
| 4 | 7~0 | Unsigned | 距离高 | 0~8192 | 单位：0.2m |
| 5 | 7~3 | Unsigned | 距离低 |  |  |
|  | 2~0 | Unsigned | 点云编号高 | 0~2048 |  |
| 6 | 7~0 | Unsigned | 点云编号低 |  |  |
| 7 | 7~0 | signed | 点云速度（合成速度） | 0~125 | 精度：0.5m/s |

图 1 雷达组件中单个雷达模组坐标系示意图

CAN 协议中所有负整数的编码方式均采用二进制原码形式，最高位为符号位，符号为取 1 时表示为负数，符号位取 0 时表示为正数。

附件 A	CAN 通讯协议

表1   CAN 接口 ID 与报文数据对照表

| 序号 | 帧 ID | 报文名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 载机发送报文 |  |  |  |
| 1 | 0x001 | 阵面工作模式控制字 |  |
| 2 | 0x002 | 阵面工作角度控制字 |  |
| 3 | 0x003 | 阵面工作距离控制字 |  |
| 4 | 0x004 | 点云输出数量控制字 |  |
| 5 | 0x005 | 点云输出帧率控制字 |  |
| 6 | 0x011 | 载机运动姿态数据 |  |
| 7 | 0x021 | 程序数据包 |  |
| 8 | 0x022 | 程序更新结束包 |  |
| 雷达发送报文 |  |  |  |
| 1 | 0x101 | 自检报告 |  |
| 2 | 0x102 | 心跳报告 |  |
| 3 | 0x103 | 左阵面点云批起始报告 |  |
| 4 | 0x104 | 前阵面点云批起始报告 |  |
| 5 | 0x105 | 右阵面点云批起始报告 |  |
| 6 | 0x106 | 左阵面点云批终止报告 |  |
| 7 | 0x107 | 前阵面点云批终止报告 |  |
| 8 | 0x108 | 右阵面点云批终止报告 |  |
| 9 | 0x111 | 左阵面点云数据报告 |  |
| 10 | 0x112 | 前阵面点云数据报告 |  |
| 11 | 0x113 | 右阵面点云数据报告 |  |
| 12 | 0x121 | 程序更新反馈 |  |

| 来源 | 处理板 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 去向 | 毫米波雷达 |  |  |  |  |
| 发送接口 | CAN_2 |  |  |  |  |
| 发送时机 | 在需要指定阵面模式控制时发送，上电时上报自检后至少发送一次 |  |  |  |  |
| BYTE 字号 | 位号 | 数据类型 | 数据名称 | 数值 | 备注 |
| 0 | 7~0 | Unsigned | 左阵面工作控 制 | 0/1/2/3 | 0:待机 1:工作 2:自检 3:维护 |
| 1 | 7~0 | Unsigned | 前阵面工作控 制 | 0/1/2/3 |  |
| 2 | 7~0 | Unsigned | 右阵面工作控 制 | 0/1/2/3 |  |
| 3 | 7~0 | Unsigned |  |  |  |
| 4 | 7~0 | Unsigned |  |  |  |
| 5 | 7~0 | Unsigned |  |  |  |
| 6 | 7~0 | Unsigned |  |  |  |
| 7 | 7~0 | Unsigned |  |  |  |

表2   阵面工作模式控制字

表3   阵面工作角度控制字

| 来源 | 融合处理板 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 去向 | 毫米波雷达 |  |  |  |  |
| 发送时机 | 在需要输出特定角度点云时发送 |  |  |  |  |
| 发送接口 | CAN_2 |  |  |  |  |
| BYTE 字号 | 位号 | 数据类型 | 数据名称 | 数值 | 备注 |
| 0 | 7~0 | signed | 左阵面输出角度上限 | -45~45 | 精度 1° |
| 1 | 7~0 | signed | 左阵面输出角度下限 | -45~45 |  |
| 2 | 7~0 | signed | 前阵面输出角度上限 | -45~45 |  |
| 3 | 7~0 | signed | 前阵面输出角度下限 | -45~45 |  |
| 4 | 7~0 | signed | 右阵面输出角度上限 | -45~45 |  |
| 5 | 7~0 | signed | 右阵面输出角度下限 | -45~45 |  |
| 6 | 7~0 | Unsigned |  |  |  |
| 7 | 7~0 | Unsigned |  |  |  |

表4    阵面工作距离控制字

| 来源 | 融合处理板 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 去向 | 毫米波雷达 |  |  |  |  |
| 发送时机 | 在需要输出特定距离点云时发送 |  |  |  |  |
| 发送接口 | CAN_2 |  |  |  |  |
| BYTE 字号 | 位号 | 数据类型 | 数据名称 | 数值 | 备注 |
| 0 | 7~0 | signed | 左阵面输出距离上限 | 0~255 | 精度 1m |
| 1 | 7~0 | signed | 左阵面输出距离下限 | 0~255 |  |
| 2 | 7~0 | signed | 前阵面输出距离上限 | 0~255 |  |
| 3 | 7~0 | signed | 前阵面输出距离下限 | 0~255 |  |
| 4 | 7~0 | signed | 右阵面输出距离上限 | 0~255 |  |
| 5 | 7~0 | signed | 右阵面输出距离下限 | 0~255 |  |
| 6 | 7~0 | Unsigned |  |  |  |
| 7 | 7~0 | Unsigned |  |  |  |

表5   单帧点云输出数量控制字

| 来源 | 融合处理板 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 去向 | 毫米波雷达 |  |  |  |  |
| 发送时机 | 在需要输出特定数量点云时发送 |  |  |  |  |
| 发送接口 | CAN_2 |  |  |  |  |
| BYTE 字号 | 位号 | 数据类型 | 数据名称 | 数值 | 备注 |
| 0 | 7~0 | Unsigned | 左阵面输出数量高 | 0~2000 | 单位：个 |
| 1 | 7~0 |  | 左阵面输出数量低 |  |  |
| 2 | 7~0 | Unsigned | 前阵面输出数量高 | 0~2000 | 单位：个 |
| 3 | 7~0 |  | 前阵面输出数量低 |  |  |
| 4 | 7~0 | Unsigned | 右阵面输出数量高 | 0~2000 | 单位：个 |
| 5 | 7~0 |  | 右阵面输出数量低 |  |  |
| 6 | 7~0 | Unsigned |  |  |  |
| 7 | 7~0 | Unsigned |  |  |  |

表6  点云输出帧率控制字

| 来源 | 融合处理板 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 去向 | 毫米波雷达 |  |  |  |  |
| 发送时机 | 在需要输出和特定帧率点云时发送 |  |  |  |  |
| 发送接口 | CAN_2 |  |  |  |  |
| BYTE 字号 | 位号 | 数据类型 | 数据名称 | 数值 | 备注 |
| 0 | 7~0 | Unsigned | 左阵面输出周期高 | 100~1000 | 单位：ms |
| 1 | 7~0 | Unsigned | 左阵面输出周期低 |  |  |
| 2 | 7~0 | Unsigned | 前阵面输出周期高 | 100~1000 | 单位：ms |
| 3 | 7~0 | Unsigned | 前阵面输出周期低 |  |  |
| 4 | 7~0 | Unsigned | 右阵面输出周期高 | 100~1000 | 单位：ms |
| 5 | 7~0 | Unsigned | 右阵面输出周期低 |  |  |
| 6 | 7~0 | Unsigned |  |  |  |
| 7 | 7~0 | Unsigned |  |  |  |

表7  载机运动姿态数据

| 来源 | 融合处理板 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 去向 | 毫米波雷达 |  |  |  |  |
| 发送时机 | 1s 发送 1 次 |  |  |  |  |
| 发送接口 | CAN_2 |  |  |  |  |
| BYTE 字号 | 位号 | 数据类型 | 数据名称 | 数值 | 备注 |
| 0 | 7~0 | Unsigned | 航向角高 | 0~3600 | 单位：0.1° |
| 1 | 7~0 | Unsigned | 航向角低 |  |  |
| 2 | 7~0 | Unsigned | 运动速度高 | 0~500 | 单位：0.1m/是、 |
| 3 | 7~0 | Unsigned | 运动速度低 |  |  |
| 4 | 7~0 | signed | 航向角速度高 | -200~200 | 单位：0.1°/s |
| 5 | 7~0 | signed | 航向角速度低 |  |  |
| 6 | 7~0 | Unsigned |  |  |  |
| 7 | 7~0 | Unsigned |  |  |  |

表8  更新程序数据包

| 来源 | 融合处理板 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 去向 | 毫米波雷达 |  |  |  |  |
| 发送时机 | 在需要程序更新时，发送完维护模式控制指令后依次发送 |  |  |  |  |
| 发送接口 | CAN_2 |  |  |  |  |
| BYTE 字号 | 位号 | 数据类型 | 数据名称 | 数值 | 备注 |
| 0 | 7~0 | Unsigned | 计数位 | 0~255 | 根据发送顺序循环 递增 |
| 1 | 7~0 | Unsigned | 数据包数据 |  |  |
| 2 | 7~0 | Unsigned | 数据包数据 |  |  |
| 3 | 7~0 | Unsigned | 数据包数据 |  |  |
| 4 | 7~0 | Unsigned | 数据包数据 |  |  |
| 5 | 7~0 | Unsigned | 数据包数据 |  |  |
| 6 | 7~0 | Unsigned | 数据包数据 |  |  |
| 7 | 7~0 | Unsigned | 数据包数据 |  |  |

表9  程序更新结束包

| 来源 | 融合处理板 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 去向 | 毫米波雷达 |  |  |  |  |
| 发送时机 | 完成程序更新数据包发送后发送 |  |  |  |  |
| 发送接口 | CAN_2 |  |  |  |  |
| BYTE 字号 | 位号 | 数据类型 | 数据名称 | 数值 | 备注 |
| 0 | 7~0 | Unsigned | 发送数据总长度高 |  | 单位为包数 |
| 1 | 7~0 | Unsigned | 发送数据总长度中高 |  |  |
| 2 | 7~0 | Unsigned | 发送数据总长度中低 |  |  |
| 3 | 7~0 | Unsigned | 发送数据总长度低 |  |  |
| 4 | 7~0 |  |  |  |  |
| 5 | 7~0 |  |  |  |  |
| 6 | 7~0 |  |  |  |  |
| 7 | 7~0 |  |  |  |  |

表10  自检报告

| 来源 | 毫米波雷达 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 去向 | 融合处理板 |  |  |  |  |
| 发送时机 | 上电初始化及自检完成后发送 1 次，响应自检指令自检完成后发送 1 次 |  |  |  |  |
| 发送接口 | CAN_2 |  |  |  |  |
| BYTE 字号 | 位号 | 数据类型 | 数据名称 | 数值 | 备注 |
| 0 | 7~0 | Unsigned | 左阵面自检结果 | 0/1 | 0:正常 1:故障 |
| 1 | 7~0 | Unsigned | 前阵面自检结果 | 0/1 | 0:正常 1:故障 |
| 2 | 7~0 | Unsigned | 右阵面自检结果 | 0/1 | 0:正常 1:故障 |
| 3 | 7~0 | Unsigned | 雷达状态标识 | 0/1 | 0:52 1:631 |
| 4 | 7~0 | Unsigned |  |  |  |
| 5 | 7~0 | Unsigned |  |  |  |
| 6 | 7~0 | Unsigned |  |  |  |
| 7 | 7~0 | Unsigned |  |  |  |

表11  心跳报告

| 来源 | 毫米波雷达 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 去向 | 融合处理板 |  |  |  |  |
| 发送时机 | 上电初始化及自检完成后首次发送控制字起每 1s 发送 1 次 |  |  |  |  |
| 发送接口 | CAN_2 |  |  |  |  |
| BYTE 字号 | 位号 | 数据类型 | 数据名称 | 数值 | 备注 |
| 0 | 7~6 | Unsigned | 左阵面工作模式 | 0/1/2/ 3 |  |
|  | 5~4 | Unsigned | 前阵面工作模式 | 0/1/2/ 3 |  |
|  | 3~2 | Unsigned | 右阵面工作模式 | 0/1/2/ 3 |  |
|  | 1~0 | Unsigned |  |  |  |
| 1 | 7~4 | Unsigned | 左阵面工作角度范 围 | 0~15 | 单位 6° |
|  | 3~0 | Unsigned | 前阵面工作角度范 围 | 0~15 | 单位 6° |
| 2 | 7~4 | Unsigned | 右阵面工作角度范 围 | 0~15 | 单位 6° |
|  | 3~0 | Unsigned | 左阵面工作距离范 围 | 0~15 | 单位 20m |
| 3 | 7~4 | Unsigned | 前阵面工作距离范 围 | 0~15 | 单位 20m |
|  | 3~0 | Unsigned | 右阵面工作距离范 围 | 0~15 | 单位 20m |
| 4 | 7~4 | Unsigned | 左阵面输出帧率 | 1~10 | 单位 100ms |
|  | 3~0 | Unsigned | 前阵面输出帧率 | 1~10 | 单位 100ms |
| 5 | 7~4 | Unsigned | 右阵面输出帧率 | 1~10 | 单位 100ms |
|  | 3~0 | Unsigned | 左阵面输出数量 | 1~15 | 单位 150 个 |
| 6 | 7~4 | Unsigned | 前阵面输出数量 | 1~15 | 单位 150 个 |
|  | 3~0 | Unsigned | 右阵面输出数量 | 1~15 | 单位 150 个 |
| 7 | 7 | Unsigned | 左阵面自检结构 | 0/1 | 0:正常 1:故障 |
|  | 6 | Unsigned | 前阵面自检结构 | 0/1 | 0:正常 1:故障 |
|  | 5 | Unsigned | 右阵面自检结构 | 0/1 | 0:正常 1:故障 |
|  | 4~0 | Unsigned |  |  |  |

表12  左阵面点云发送起始报告

| 来源 | 毫米波雷达 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 去向 | 融合处理板 |  |  |  |  |
| 发送时机 | 每批点云目标输出起始时发送 |  |  |  |  |
| 发送接口 | CAN_1 |  |  |  |  |
| BYTE 字号 | 位号 | 数据类型 | 数据名称 | 数值 | 备注 |
| 0 | 7~0 | Unsigned | 点云批数高 |  | 按 100ms 一批计算， 大约可支持40h 连续工作 |
| 1 | 7~0 | Unsigned | 点云批数中 |  |  |
| 2 | 7~0 | Unsigned | 点云批数低 |  |  |
| 3 | 7~0 | Unsigned |  |  |  |
| 4 | 7~0 | Unsigned |  |  |  |
| 5 | 7~0 | Unsigned |  |  |  |
| 6 | 7~0 | Unsigned |  |  |  |
| 7 | 7~0 | Unsigned |  |  |  |

表13  左阵面点云发送终止报告

| 来源 | 毫米波雷达 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 去向 | 融合处理板 |  |  |  |  |
| 发送时机 | 每批点云目标输出终止时发送 |  |  |  |  |
| 发送接口 | CAN_1 |  |  |  |  |
| BYTE 字号 | 位号 | 数据类型 | 数据名称 | 数值 | 备注 |
| 0 | 7~0 | Unsigned | 点云批数高 |  | 按 100ms 一批计算， 大约可支持40h 连续工作 |
| 1 | 7~0 | Unsigned | 点云批数中 |  |  |
| 2 | 7~0 | Unsigned | 点云批数低 |  |  |
| 3 | 7~0 | Unsigned | 本批点云数量高 |  |  |
| 4 | 7~0 | Unsigned | 本批点云数量低 |  |  |
| 5 | 7~0 | Unsigned |  |  |  |
| 6 | 7~0 | Unsigned |  |  |  |
| 7 | 7~0 | Unsigned |  |  |  |

表14  前阵面点云发送起始报告

| 来源 | 毫米波雷达 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 去向 | 融合处理板 |  |  |  |  |
| 发送时机 | 每批点云目标输出起始时发送 |  |  |  |  |
| 发送接口 | CAN_2 |  |  |  |  |
| BYTE 字号 | 位号 | 数据类型 | 数据名称 | 数值 | 备注 |
| 0 | 7~0 | Unsigned | 点云批数高 |  | 按 100ms 一批计算， 大约可支持40h 连续工作 |
| 1 | 7~0 | Unsigned | 点云批数中 |  |  |
| 2 | 7~0 | Unsigned | 点云批数低 |  |  |
| 3 | 7~0 | Unsigned |  |  |  |
| 4 | 7~0 | Unsigned |  |  |  |
| 5 | 7~0 | Unsigned |  |  |  |
| 6 | 7~0 | Unsigned |  |  |  |
| 7 | 7~0 | Unsigned |  |  |  |

表15  前阵面点云发送终止报告

| 来源 | 毫米波雷达 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 去向 | 融合处理板 |  |  |  |  |
| 发送时机 | 每批点云目标输出终止时发送 |  |  |  |  |
| 发送接口 | CAN_2 |  |  |  |  |
| BYTE 字号 | 位号 | 数据类型 | 数据名称 | 数值 | 备注 |
| 0 | 7~0 | Unsigned | 点云批数高 |  | 按 100ms 一批计算， 大约可支持40h 连续工作 |
| 1 | 7~0 | Unsigned | 点云批数中 |  |  |
| 2 | 7~0 | Unsigned | 点云批数低 |  |  |
| 3 | 7~0 | Unsigned | 本批点云数量高 |  |  |
| 4 | 7~0 | Unsigned | 本批点云数量低 |  |  |
| 5 | 7~0 | Unsigned |  |  |  |
| 6 | 7~0 | Unsigned |  |  |  |
| 7 | 7~0 | Unsigned |  |  |  |

表16  右阵面点云发送起始报告

| 来源 | 毫米波雷达 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 去向 | 融合处理板 |  |  |  |  |
| 发送时机 | 每批点云目标输出起始时发送 |  |  |  |  |
| 发送接口 | CAN_3 |  |  |  |  |
| BYTE 字号 | 位号 | 数据类型 | 数据名称 | 数值 | 备注 |
| 0 | 7~0 | Unsigned | 点云批数高 |  | 按 100ms 一批计算， 大约可支持40h 连续工作 |
| 1 | 7~0 | Unsigned | 点云批数中 |  |  |
| 2 | 7~0 | Unsigned | 点云批数低 |  |  |
| 3 | 7~0 | Unsigned |  |  |  |
| 4 | 7~0 | Unsigned |  |  |  |
| 5 | 7~0 | Unsigned |  |  |  |
| 6 | 7~0 | Unsigned |  |  |  |
| 7 | 7~0 | Unsigned |  |  |  |

表17  右阵面点云发送终止报告

| 来源 | 毫米波雷达 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 去向 | 融合处理板 |  |  |  |  |
| 发送时机 | 每批点云目标输出终止时发送 |  |  |  |  |
| 发送接口 | CAN_3 |  |  |  |  |
| BYTE 字号 | 位号 | 数据类型 | 数据名称 | 数值 | 备注 |
| 0 | 7~0 | Unsigned | 点云批数高 |  | 按 100ms 一批计算， 大约可支持40h 连续工作 |
| 1 | 7~0 | Unsigned | 点云批数中 |  |  |
| 2 | 7~0 | Unsigned | 点云批数低 |  |  |
| 3 | 7~0 | Unsigned | 本批点云数量高 |  |  |
| 4 | 7~0 | Unsigned | 本批点云数量低 |  |  |
| 5 | 7~0 | Unsigned |  |  |  |
| 6 | 7~0 | Unsigned |  |  |  |
| 7 | 7~0 | Unsigned |  |  |  |

表18 点云数据报告

| 来源 | CPAA-左、前、右雷达 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 去向 | CPAC |  |  |  |  |
| 发送时机 | 点云目标输出 |  |  |  |  |
| 发送接口 | CAN0：左雷达点云 CAN1：前雷达点云 CAN2：右雷达点云 |  |  |  |  |
| BYTE 字号 | 位号 | 数据类型 | 数据名称 | 数值 | 备注 |
| 0 | 7~0 | Unsigned | 点云回波强度 | 0~255 | 单位0.5dBsm |
| 1 | 7~0 | signed | 点云方位角高 | -45~45 | 单位 1°。顺时针方位角增加，以雷达正面朝向为0°。 |
| 2 | 7~0 | signed | 点云运动方向 | 0~180 | 单位 2°。以雷达正面朝向为90°，雷达左侧朝向为0°雷达右侧朝向为180°，雷达背向为270°。 |
| 3 | 7~0 | signed | 俯仰角 | -120~120 | 单位：0.1°（不涉及 填 FF） |
| 4 | 7~0 | Unsigned | 距离高 | 0~8192 | 单位：0.2m |
| 5 | 7~3 | Unsigned | 距离低 |  |  |
|  | 2~0 | Unsigned | 点云编号高 | 0~2048 |  |
| 6 | 7~0 | Unsigned | 点云编号低 |  |  |
| 7 | 7~0 | signed | 点云速度（合成速度） | 0~125 | 精度：0.5m/s |

表19  程序更新反馈报告

| 来源 | 毫米波雷达 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 去向 | 融合处理板 |  |  |  |  |
| 发送时机 | 在程序更新终止包发送完成后计数及校验完成后发送 |  |  |  |  |
| 发送接口 | CAN_2 |  |  |  |  |
| BYTE 字号 | 位号 | 数据类型 | 数据名称 | 数值 | 备注 |
| 0 | 7~0 | Unsigned | 程序接收状态 | 0/1 | 0:成功 1:失败 |
| 1 | 7~0 | Unsigned | 故障原因 | 0~5 | 0:加载正常 1:数据类型异常 2:数据长度异常 3:数据校验异常 4:数据存储异常 5:数据加载超时 |
| 2 | 7~0 | Unsigned |  |  |  |
| 3 | 7~0 | Unsigned |  |  |  |
| 4 | 7~0 | Unsigned |  |  |  |
| 5 | 7~0 | Unsigned |  |  |  |
| 6 | 7~0 | Unsigned |  |  |  |
| 7 | 7~0 | Unsigned |  |  |  |